Logiciel

CyberTopo

Guide de l’utilisateur

Eric SIBERT

esibert@multimania.com

http://www.multimania.com/esibert/

I. Introduction

A. Objet du présent manuel

B. Installation

C. Définitions

D. Organisation du logiciel

II. 1er scéance

A. Créer un nouveau massif

B. Créer une nouvelle fiche

C. Informations générales

D. Saisie des visées

E. Coordonnées de l’entrée

F. Enregistrement sur le disque dur

G. Voir le plan

III. 2ème séance

A. Personnalisation de la fiche

B. Suite de votre topo

C. Modification de l’ancienne fiche

D. Création de la nouvelle fiche

E. Déclinaisons

IV. Les coupes

V. Conclusion

# Introduction

## Objet du présent manuel

Le présent manuel présente les notions de bases de Cybertopo et leur mise en œuvre. Il s’adresse donc au topographe qui débute avec Cybertopo. Pour des informations plus détaillées, on se reportera à l’aide en ligne.

## Installation

Ce logiciel est prévu pour fonctionner sous Win 32, c’est à dire 95, 98, NT 4, 2000 ...

Le fichier d’installation est sur une seule disquette. Mettez la dans le lecteur A et, dans Windows, allez dans le menu Démarrer|Executer. Tapez dans la fenêtre ‘A :\Setup.exe’. Suivez alors les instructions.

## Définitions

Définitions de quelques termes employés dans le logiciel ou la présente documentation :

Système : ensemble de cavités jonctionnées (ex : Dent de Crolle)

Cavité : ensemble des galeries atteintes depuis une entrée

Réseau : partie d’une (ou plusieurs) cavité (ex : réseau Bruno Lac)

Lieu : dénomination d’un endroit (ex : salle de la Verna)

Point topo : carrefour ou terminus d’un cheminement. Il est caractérisé par un nom et par un indice pour éviter les doublons sur un massif. Pour permettre les rebouclages, deux cheminements qui passent au même endroit doivent utiliser le même point topo, c’est à dire les même nom et indice.

Visée : une longueur, un azimut, une pente et les informations complémentaires

Galerie : ensemble de visées entre deux points topographiques.

Fiche topographique : ensemble de galerie. Bien qu’il n’y ait aucune obligation, je conseille d’avoir unicité de système, cavité, réseau, lieu et équipe pour chaque fiche afin de faciliter le classement et les recherches ultérieures.

Point de référence : point géodésique ou autre élément caractéristique servant de base à tous les cheminements de cavités d’un massif.

Massif : unité géographique et/ou géologique où les cavités sont potentiellement jonctionnables. Il est défini par une liste de fiches topographiques et une liste de points de référence.

Quelques remarques :

On travaille sur un seul massif à la fois et il ne doit pas y avoir de jonction entre massifs différents (ex : Granier).

Je recommande, pour les cheminements extérieurs, d’utiliser le terme « Surface » pour système et, pour le nom du point topographique situé à l’entrée d’une cavité, d’employer  « Entrée XXX» où XXX serait le nom ou le numéro de la cavité. Pour les cavités isolées (non reliées à un système), je conseille de mettre « Isolé » pour le système.

## Organisation du logiciel

Ce logiciel s’articule autours de deux parties. Dans un premier temps, l’utilisateur saisie les données brutes issues de sa séance topographique dans un format le plus proche possible de son carnet topo. Ensuite, il peut exploiter les résultats, soit en visualisant un tableau comportant notamment les coordonnées de tous les points compte tenu des rebouclages, soit en regardant le plan, une vue en perspective ou en construisant une coupe. Ces différents aspects vont être présentés dans la suite.

# 1er scéance

Pour utiliser le programme, allez dans le menu Démarrer|Programme|CyberTopo 2.

Au démarrage, le logiciel a la forme suivante :

## Créer un nouveau massif

Pour commencer un nouveau massif, cliquez sur Massif | Nouveau... .

Dans la fenêtre suivante, choisissez l’option Massif :

A la fenêtre suivante, faites directement Terminer sans donner d’information supplémentaire.

## Créer une nouvelle fiche

Pour créer une nouvelle fiche, activez la commande de menu Données|Nouvelle fiche ...

Une fiche vierge apparaît à l’écran.

## Informations générales

Vous devez fournir un certain nombre d’informations générales. La figure suivante montre un exemple de remplissage.

Les quatre premières cases permettent de repérer la zone topographie et de la retrouver plus tard.

La date (facultative) s’écrit sous la forme JJ/MM/AA.

La déclinaison magnétique (obligatoire) peut être indiquée en degré (noté ° dans la case de droite) ou en grade (noté gr).

Les topographes représentent la liste des participants (un seul nom par ligne).

Le TPST est à indiquer en entier (exemple 9 h 30).

La première doit être un nombre.

## Saisie des visées

Pour passer du volet Informations à celui des Visées, vous devez cliquer sur l’onglet Visées en bas à gauche de la fenêtre :

La fenêtre change d’aspect et une nouvelle apparaît par dessus :

Supposions que vous soyez à l’entrée du trou du Cerf. Remplissez alors comme suit :

L’indice 1 permet de différencier les différents trous du cerf d’un même massif par exemple.

Appuyez sur Valider.

Nouvelle fenêtre :

Ne toucher pas aux deux valeurs du bas pour le moment. Valider pour fermer.

Vous pouvez alors commencer la saisie des visées, depuis l’entrée de votre cavité dans le cas présent :

Vous remplissez le tableau jusqu’au premier carrefour. Il faut alors indiquer un nom au carrefour pour indiquer qu’il y a plusieurs branches possibles.

Placez le curseur sur la ligne en dessous de la dernière visée. Utilisez la commande Point|Nouveau... du menu de la fiche :

Une fenêtre, qui a un air de déjà vu, apparaît sauf qu’elle s’appelle Point d’arrivée. Il s’agit du nom du point auquel vous aboutissez. Si vous l’avez appelé A, mettez A pour le nom et 1 pour l’indice. Validez.

Nouvelle fenêtre nommée Point de départ. Le nom et l’indice sont déjà bons, ne changez rien, validez.

Informations : mettez un commentaire si vous voulez avant de valider.

La topo continue alors au point où vous l’avez laissée. Vous avez juste une cheminée de 9,5m, faites comme suit :

Mettez une longueur de 9.5m, un azimut quelconque et une pente de 9.5m.

Maintenant, vous voulez recommencer la topo depuis le point précédent. Appelez de nouveau la commande Point|Nouveau... .

Indiquez que vous êtes parvenu à un terminus :

puis repartez du point A :

Entrez vos visées jusqu'à la trémie terminale que vous êtes en train de désobstruer.

Pour clore la séance topo et la fiche, faites une dernière fois Point|Nouveau ... :

Indiquer qu’il s’agit d’un terminus et appuyer sur le bouton Point final. Dites Oui à la question de l’ordinateur.

Fermer la fiche :

S’il y a des problèmes avec la fiche, le programme les signale. Corrigez les et réessayez de fermer la fiche.

Tout est terminer. Vous pouvez exploiter vos données ... non, il reste encore un détail à régler.

## Coordonnées de l’entrée

Utilisez la commande de menu Données|Points de référence :

Vous devez alors fournir les coordonnées du point d’entrée (sans oublier son indice) :

L’altitude est en mètre alors que les autres coordonnées sont en kilomètre.

Valider pour terminer.

## Enregistrement sur le disque dur

Il est temps d’enregistrer vos données sur le disque dur. Utilisez le bouton Enregistrer en haut à gauche :

Vous devez alors fournir un nom pour le fichier de sauvegarde.

## Voir le plan

Appuyez sur le bouton Plan :

et vous devez voir le plan de votre grotte.

Si ce n’est pas le cas, pas de panique.

Appuyez sur le bouton Calculer :

et regardez si l’ordinateur annonce quelque chose.

Si c’est « aucune fiche atteinte » :

alors c’est que le nom à l’entrée de la grotte est différent de celui des points de référence.

S’il ne manque d’une partie de la topo, c’est sans doute un problème de nom ou d’indice différents à un carrefour. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires avec la commande Calcul|Détaillé.

Si vous voyez la fenêtre :

c’est qu’un certain nombre de galeries ne sont pas reliées au reste. En particulier, il peut y avoir plusieurs noms (ou indices) différents pour un même carrefour. Pour avoir la liste des galeries incriminées, appuyez sur le bouton du bas Liste des galeries.

Si c’est :

au contraire, les même noms et indices sont certainement affectés à des carrefours distincts.

# 2ème séance

Nous allons débuter la deuxième séance en adaptant la fiche de saisie à vos habitudes topographiques.

## Personnalisation de la fiche

Uilisez la commande Format|Fiche. Vous avez alors la fenêtre :

Vous pouvez choisir la largeur des colonnes, leur ordre et les unités par défauts. Il est aussi possible de dédoubler les colonnes Largeur et Hauteur ou de choisir un séparateur dans le cas contraire. Enfin, vous pouvez décider d’afficher ou non les colonnes de Développement manuel et Correction Horizontale.

Appuyez sur Valider pour enregistrer.

Vous pouvez aussi modifier, fiche ouverte, la largeur des colonnes du tableau en agissant avec la souris sur la ligne du sommet.

## Suite de votre topo

Suite à vos nombreuses séances de désobstruction de la trémie terminale de la fiche précédente, ça passe. Vous voici de retour avec la topo. Vous devez commencer par modifier votre ancienne topo pour indiquer la suite.

## Modification de l’ancienne fiche

Démarrez Cybertopo, si ce n’est pas déjà fait. Allez dans l’explorateur de Cybertopo si vous n’y êtes pas en appuyant sur le bouton correspondant :

Vous avez alors la vue suivante :

Promenez vous dans l’explorateur jusqu'à retrouver votre fiche :

Double-cliquez dessus.

Vous retrouvez vos anciennes données :

Double-cliquez sur le point du bas, votre ancien terminus et renommez le tremie 1 :

Validez.

## Création de la nouvelle fiche

Puis passez à la fiche suivante :

Une nouvelle fiche vierge apparaît et aussitôt, l’ordinateur vous demande le point de départ de la nouvelle fiche :

Il s’agit donc de la trémie.

Ensuite, vous mettez les commentaires que vous voulez. Ensuite vous passez à la saisie des visées proprement dite comme pour la première fiche.

Si vous avez de nouveau mis un point A dans la nouvelle topographie (sans rapport avec celui de la première), affectez lui l’indice 2 pour le différencier de l’autre.

A la fin, n’oubliez pas d’aller modifier le volet Informations de votre fiche.

## Déclinaisons

Pour finir cette deuxième séance, un petit tour par la fenêtre Déclinaisons.

Utilisez la commande de menu Données|Déclinaison.

Vous avez un ensemble de paramètres. Ils sont enregistrés avec le massif et il faut donc les fournir pour chaque massif.

Les trois premiers paramètres sont relatifs à la déclinaison magnétique. La valeur initiale correspond à la déclinaison magnétique à la date fournie dans la deuxième case. Ils ne sont utilisés que lorsque vous appuyez sur le bouton Automatique de la déclinaison d’une fiche. Ils ne s’appliquent donc pas de façon rétroactive à l’ensemble du massif.

Signe des angles : la déclinaison magnétique est l’azimut du nord géographique par rapport au nord magnétique.

La déclinaison géodésique (ou convergence des méridiens) est l’azimut du nord de la projection (ex : Lambert II) par rapport au nord géographique (cette valeur peut être obtenue en utilisant les graduations sur les bords des cartes IGN. Exemple +2,45° à Grenoble entre NG et N.Lambert III).

# Les coupes

Utilisez Aller à|Coupe. Vous obtenez une fenêtre semblable à la suivante :

Par contre, la première fois, vous n’aurez aucune galerie visible. En effet, il faut que vous construisiez la coupe vous-même. Pour ceci, vous disposez de plusieurs commandes pour construire des branches.

Avec Branche|Nouvelle, vous fabriquez une nouvelle branche. Vous commencez par voir les fenêtres classiques de recherche. Il faut obligatoirement utiliser la Visualisation dans la fenêtre Sélection Simple où vous obtenez :

Les galeries qui apparaissent en grisées sont déjà utilisées dans des coupes. Vous choisissez la galerie qui vous intéresse et appuyez sur Prendre. Une nouvelle fenêtre vous est proposée :

Vous devez indiquer les coordonnées du point de démarrage de la coupe, le sens de déroulement (vers la droite ou vers la gauche) et le point de départ dans la galerie que vous avez choisie. A priori, le décalage vertical doit rester égal à 0 pour la coupe partant de l’entrée d’une grotte. Ensuite, si vous avez des branches parallèles, un décalage positif les positionnera au-dessus alors qu’une valeur négative les mettra en dessous.

Pour toutes les commandes suivantes, il faut au préalable sélectionner un élément de la coupe en cliquant dessus avec la souris (il doit apparaître en rouge). En même temps, toute la partie aval de la branche qui sera aussi concernée par ces opérations change de couleur.

Avec Branche|Inverser, vous inversez le sens de déroulement de la coupe à partir de la galerie choisie en direction de l’aval et pour toutes les ramifications.

Avec Branche|Retirer, vous supprimez de la coupe la galerie et ses avals.

Avec Branche|Décaler, vous séparez l’aval de la galerie de l’amont à l’endroit choisi.

Avec Branche|Raccrocher, vous recollez les deux morceaux d’une galerie..

Avec Branche|Continuer, vous rajoutez une galerie vers l’aval à partir de la galerie sélectionnée. S’il y a plusieurs possibilités, une fenêtre apparaît pour vous permettre de choisir la galerie qui vous intéresse.

Pour gagner du temps dans la construction des coupes, utilisez Branche|Expert :

A partir d’un point de départ qui peut déjà appartenir à une coupe, vous construisez une coupe qui va au point d’arrivée par le chemin le plus court. Vous pouvez inclure toutes les galeries latérales qui aboutissent directement sur un terminus en cochant Inclure les culs-de-sacs latéraux.

Une fois que vous avez construit votre coupe développée, les valeurs correspondantes de la longueur en plan apparaissent dans le tableau de visualisation.

Comme pour la perspective, vous pouvez voir les contraintes.

Vous disposez de plusieurs options pour l’affichage de la coupe avec Format|Coupe:

Vous pouvez afficher plusieurs échelles verticales, en particulier, si votre coupe comporte des branches décalées les une par rapport aux autres. Après avoir sélectionné une échelle dans la case centrale en bas, vous modifier ses paramètres dans la partie de gauche. Avec Ajouter, vous pouvez créer de nouvelles échelles. Les paramètres de gauche sont communs à toutes les échelles. Les cases Point de référence vous permettent de spécifier le point topographique qui sert de zéro pour l’échelle. C’est plus pratique que l’altitude depuis le niveau de la mer.

Comme pour le plan, vous pouvez figer le positionnement du graphe à l’impression avec le volet Impression.

# Conclusion

Et bien maintenant, vous n’avez plus qu’à utiliser Cybertopo. La présente documentation a du vous permettre de démarrer. L’aide en ligne, accessible en tout point du programme en appuyant sur la touche F1, vous apportera plus d’informations sur le logiciel.